附件1

辽宁省2014年中职升学技能考核

砌筑考核大纲

一、说明

根据辽宁省教育厅及招考办的有关文件，我院为辽宁省中职升学技能考核考点。依据教育部职业教育与成人教育司颁布的最新土建类建筑施工专业教学标准，制订本考核大纲。

适合范围：土建类各专业。

二、考核方法

考核以实际操作为主，包括操作技能、工具使用，安全生产与文明施工，满分100分，40分钟完成。

三、考核要求

（一）知识要求

1、熟悉本工种施工图，并能审核图纸。

2、掌握砖混结构砌筑方法。

（二）操作要求

1、会用水平尺、靠尺、塞尺、方尺、卷尺等工具。

2、砌筑施工流程及操作方法

四、考核内容及标准

（一）考核内容A

砌筑490mm×490mm砖烟囱一个，高度为990mm（10皮砖）砖烟囱排砖图（平面图）

第一层                       第二层

空心

空心

（二）考核内容A评分标准及评分细则

| 序号 | 项目 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 垂直度 | 25分 |
| 2 | 水平灰缝砂浆饱满度 | 12分 |
| 3 | 竖向灰缝砂浆饱满度 | 8分 |
| 4 | 标高（10皮砖高度差）标准990mm | 10分 |
| 5 | 最大灰缝和最小灰缝值 | 10分 |
| 6 | 观感质量 | 10分 |
| 7 | 完成时间 | 25分 |

1、垂直度（满分25）

用专用垂直检测尺检查一个角两个方向的垂直度偏差，以其平均值决定得分，如果垂直检测尺与砌体间有较大缝隙，按最大缝隙和垂直度偏差的较大值评分。垂直度检查部位由考生指定。垂直度偏差平均值≤4mm得25分；5～7mm得15分；8～10mm得10分；11～15mm得5分；＞16mm不得分；如果有明显砸、撬痕迹，砖已活动、砖与砂浆之间已出现缝隙等不得分。

2、水平灰缝砂浆饱满度（满分12）

现场随机决定检查部位，检查一皮砖中三块砖的水平灰缝砂浆饱满度，用百格网检查，以其平均值决定得分。三块砖平均值，≥80%得12分；70%～79%得6分；60%～69%得3分；59%以下不得分。

3、竖向灰缝砂浆饱满度（满分8）

观察检查，发现一个透亮扣1分。

4、标高（10皮砖高度误差；满分10）

用钢卷尺测量检查，检查部位为检查垂直度的转角，10皮砖高度标准值为990mm。

误差≤5 mm得10分；误差6mm～9mm得7分；误差10mm～14mm得4分；误差＞15mm不得分。

5、最大灰缝和最小灰缝值（满分10）

用钢卷尺测量检查。每发现一处水平灰缝＞12mm或＜8mm，扣1分，同一皮砖最多扣2分；每发现一处竖向灰缝＞12mm或＜8mm，扣0.5分；水平灰缝＞20mm者不得分。

6、观感质量（满分10）

观察检查，总体评价给分。主要观察表面是否平整、是否扭曲、水平灰缝是否水平、边角是否顺直、选砖是否适宜，表面洁净和文明施工等。

7、完成时间（满分25）

计时检查。标准时间40分钟，每提前1分钟加1分，最多加5分，规定时间内未完成，每差一层扣2分。

（三）考核内容B

采用多孔砖砌筑长度为990mm（最长处）、厚度为240mm、高度为990mm墙体，第五皮之上加一道拉结钢筋，挑出长度两端各500mm，排砖图（立面图）如下：

（四）考核内容B评分标准及评分细则

| 序号 | 项目 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 垂直度 | 20分 |
| 2 | 平整度 | 10分 |
| 3 | 水平灰缝砂浆饱满度 | 20分 |
| 4 | 标高（10皮砖高度误差） | 6分 |
| 5 | 最大灰缝和最小灰缝值 | 6分 |
| 6 | 砌筑方法与观感质量 | 13分 |
| 7 | 完成时间 | 25分 |

1、垂直度（满分20）

用垂直检测尺检查任意两处的垂直度，以其平均值决定得分。垂直度偏差≤4mm得20分，5～7mm得10分，8～10mm得5分，11～15mm得2分，＞16mm不得分。如果有明显砸、撬痕迹，砖已松动、砖与砂浆之间已出现缝隙等不得分。

2、平整度（满分10）

用垂直检测尺和楔形塞尺检查任意两处，以其平均值决定得分。平整度平均值≤5mm得10分；6～9mm得7分；10～15mm得3分；＞16mm不得分。如果有明显砸、撬痕迹，砖已松动、砖与砂浆之间已出现缝隙等不得分。

3、水平灰缝砂浆饱满度（满分20）

现场随机决定检查部位，检查一皮砖的三块砖的水平灰缝砂浆饱满度，用百格网检查，以其平均值决定得分。≥80%得20分；70%～79%得10分；60%～69%得5分；59%以下不得分。

4、标高（10皮砖高度误差；满分6）

10皮砖高度标准值为990mm，用钢卷尺测量检查两端，以偏差较大者决定得分。偏差≤5mm得6分；6 mm～9mm得4分；10mm～14mm得2分；＞15mm不得分。

5、最大灰缝和最小灰缝值（满分6）

用钢卷尺测量检查。每发现一处水平灰缝＞12mm或＜8mm，扣1分，同一皮砖最多扣2分；每发现一处竖向灰缝＞12mm或＜8mm，扣0.5分；水平灰缝有＞20mm者不得分。

6、砌筑方法与观感质量（满分13）

观察检查，总体评价给分。主要观察七分头打制形状，有无通缝，水平灰缝是否顺直、选砖是否适宜，拉结钢筋及挑出长度、砌体表面洁净和文明施工，上下两皮砖错缝≤25mm为通缝。通缝高度≤3皮砖，每处扣2.5分，通缝高度＞3皮，每处扣5分。

7、完成时间（满分25）

计时检查，标准时间40分钟。每提前1分钟加1分，最多加5分；规定时间内未完成，每差一层扣2分。

五、考核工具和材料

| 序号 | 工具 |
| --- | --- |
| 1 | 大铲 |
| 2 | 钢卷尺 |
| 3 | 水平尺 |
| 4 | 皮盆 |
| 5 | 线坠 |
| 6 | 垂直检测尺 |
| 7 | 塞尺、百格网 |
| 8 | 多孔砖 |
| 9 | 刨锛 |
| 10 | 砂子、胶结材料 |