辽宁省2018年中职升学技能考核

测量考核大纲

一、说明

根据辽宁省教育厅及招考办的有关文件，我院为辽宁省中职升学技能考核考点。依据教育部职业教育与成人教育司颁布的最新土建类建筑施工专业教学标准，制订本考核大纲。

适合范围：土建类各专业。

二、考核方法

考核以实际操作为主，包括知识运用、仪器操作和数据处理，满分100分。

三、考核内容和要求

第一部分 水准测量

（一）考试内容A：普通水准测量

完成普通水准测量一测站上的全部操作过程，测出地面两点间的高差并计算出平均高差。

1、安置仪器

在两水准尺中间摆好脚架，取出仪器，在脚架上安置好水准仪并整平仪器。

2、瞄准与读数

先瞄准后视水准尺并进行中丝读数，再瞄准前视水准尺并进行中丝读数。

3、记录与计算

按外业记录表格要求进行记录与计算。

普通水准测量记录表（变动仪器高法）

考生号：                                               姓名：

| 立 尺 点 | 后 视 读 数 | 前 视 读 数 | 高 差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高差平均值= |  |  |  |
| 误差= |  |  |  |

注：记录以米为单位，记足四位数。

4、二次观测

变动仪器高再测一次，仪器高度的变动范围要大于10厘米，然后取两次观测高差的平均值作为两点之间的高差。

5、限差

两次观测高差之差不大于5毫米。

（二）考试内容B：四等水准测量

完成四等水准测量一测站上的全部操作过程，测出地面两点间的高差。

1、安置仪器

在两水准尺中间摆好脚架，取出仪器，在脚架上安置好水准仪并整平仪器。

2、瞄准与读数

观测顺序为：后→后→前→前，即先瞄准后视水准尺读取黑面的上、下丝读数及中丝读数，再读取后视水准尺红面的中丝读数，然后转动望远镜瞄准前视水准尺读取黑面的上、下丝读数及中丝读数，最后读取前视水准尺红面的中丝读数。

3、记录与计算

按外业记录表格要求进行记录与计算。

四等水准测量记录表（双面尺法）

考生号：                                       姓名：

| 立尺点 | 后 尺 | 上丝 | 前 尺 | 上丝 | 方向 及 尺号 | 水准尺读数 |  | 黑 + K - 红 | 高差 中数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 下丝 |  | 下丝 |  |  |  |  |  |
|  | 后 视 距 |  | 前 视 距 |  |  | 黑面 | 红面 |  |  |
|  | 视距差d |  | 累计差∑d |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后-前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后-前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后-前 |  |  |  |  |

注：记录以米为单位，记足四位数，高差中数保留至0.1毫米。

4、限差

（1）前、后视距不大于80米。

（2）前、后视距差不大于5米。

（3）|黑面读数+K－红面读数|≤3毫米。

（4）|黑面高差－红面高差±0.1|≤5毫米。

第二部分 水平角测量

- 考试内容A：测回法观测水平角

测出地面上两个方向之间的水平夹角。

1、安置经纬仪

取出仪器，在脚架上安置好经纬仪，对中、整平仪器。

2、瞄准和读数（两个测回）

(1)盘左位置：瞄准目标A，配置水平度盘至0°附近（第二测回90°附近），读数，记录；顺时针转动望远镜瞄准目标B，读数，记录。

(2)倒转望远镜成盘右位置：瞄准目标B，读数，记录；逆时针转动望远镜瞄准目标A，读数，记录。

3、记录与计算

按外业记录表格要求进行记录与计算。

测回法观测水平角

考生号：                                                姓名：

| 目标 | 盘 位 | 读 数 ° ′ ″ | 半测回角值 ° ′ ″ | 一测回角值 ° ′ ″ | 各测回平均值 ° ′ ″ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：分和秒要记足两位。

4、限差

半测回角值之差不大于40″，两测回角值之差不大于24″。

- 考试内容B：全圆测回法观测水平角

测出地面上三个方向间的水平角，观测一测回。

1、安置经纬仪

取出仪器，在脚架上安置好经纬仪，对中、整平仪器。

2、瞄准和读数

盘左瞄准目标A，配置水平度盘至0°附近，读数，记录；顺时针转动望远镜依次瞄准目标B、C，分别读数，记录；继续顺时针转动望远镜再次瞄准目标A，读数，记录。倒转望远镜成盘右位置，瞄准目标A，读数，记录；逆时针转动望远镜依次瞄准目标C、B、A，分别读数，记录。

3、记录与计算

按外业记录表格要求进行记录与计算。

全圆测回法观测水平角

考生号：                                           姓名：

| 点 名 | 盘左读数 ° ′ ″ | 盘右读数 ° ′ ″ | 平均方向值 ° ′ ″ | 一测回方向值 ° ′ ″ | 角值 ° ′ ″ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：分和秒要记足两位。

4、限差

半测回归零差不大于24″。

四、考核方式与评分标准

1、分组形式

采用抽签分组，每40名考生为一组。

2、考核方式

采用现场操作形式进行考试。考题印在题签上，包含水准测量一项及水平角测量一项。

3、考核时间

每人操作共计40分钟。包括观测、记录、计算和检核的所有时间。即从进入考核区开始操作到结束操作离开考核区的总时间。

4、成绩评定

成绩考核按照下表的评分要点进行评定，满分为100分。

评分要点与要求如下表

| 考核内容 |  | 要 求 | 标准分数 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水准仪 | 经纬仪 |  |
| 安置 仪器 | 安放仪器 | 动作熟练、方法正确 | 2 | 2 | 如果观测结果超限，可以重测，但总成绩扣5分 |
|  | 整平 | 脚螺旋转动熟练、动作正确 | 3 | 4 |  |
|  | 对中 | 伸缩脚架熟练、动作正确 | 0 | 6 |  |
| 观测、瞄准 |  | 物镜、目镜调焦螺旋使用正确 | 3 | 4 |  |
| 读数 |  | 快速、准确 | 5 | 7 |  |
| 结果 |  | 正确 | 10 | 10 |  |
| 记录 |  | 字迹清晰、工整 | 7 | 7 |  |
| 计算 |  | 计算准确、字迹工整 | 8 | 8 |  |
| 取收仪器 |  | 动作熟练、摆放位置正确 | 2 | 2 |  |
| 限差 |  | 满足相应精度要求 | 5 | 5 |  |
| 合计 |  |  | 45 | 55 |  |

注：记录与计算时，不允许用橡皮擦改数据，若发现此现象，每发现一次扣除3分。

五、其它说明

（一）考核仪器

DS3型自动安平水准仪，双面直式水准尺，DJ6型光学经纬仪。

（二）考生自备

计算器、2H铅笔。