辽宁省2013年中职升学技能考核

砌筑考核大纲

一、说明

根据辽宁省教育厅及招考办的有关文件，我院为辽宁省中职升学技能考核考点。依据教育部职业教育与成人教育司颁布的最新土建类建筑施工专业教学标准，制订本考核大纲。

适合范围：土建类各专业。

二、考核方法

考核以实际操作为主，包括操作技能、工具使用，安全生产与文明施工，满分100分，40分钟完成。

三、考核要求

（一）知识要求

1、熟悉本工种施工图，并能审核图纸。

2、掌握砖混结构砌筑方法。

（二）操作要求

1、会用水平尺、靠尺、塞尺、方尺、卷尺等工具。

2、掌握砌筑施工流程及操作方法

四、考核内容及标准

（一）考核内容A

采用240×115×90mm多孔砖,砌筑490×490mm砖烟囱一个，高度为990mm（10皮砖）,砖烟囱排砖图（平面图）如下：

第一皮                        第二皮

空心

空心

（二）考核内容A评分标准及评分细则

| 序号 | 项目 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 垂直度 | 25分 |
| 2 | 水平灰缝砂浆饱满度 | 12分 |
| 3 | 竖向灰缝砂浆饱满度 | 8分 |
| 4 | 标高（10皮砖高度差）标准990mm | 10分 |
| 5 | 最大灰缝和最小灰缝值 | 10分 |
| 6 | 观感质量 | 10分 |
| 7 | 完成时间 | 25分 |

1、垂直度（满分25）

用专用垂直检测尺检查一个角两个方向的垂直度偏差，以其平均值决定得分，如果垂直检测尺与砌体间有较大缝隙，按最大缝隙和垂直度偏差的较大值评分。垂直度检查部位由考生作出标志指定。垂直度偏差平均值≤4mm得25分；5～7mm得15分；8～10mm得10分；11～15mm得5分；＞16mm不得分；如果有明显砸、撬痕迹，砖已活动、砖与砂浆之间已出现缝隙等不得分。

2、水平灰缝砂浆饱满度（满分12）

现场随机决定检查部位，检查一皮砖中三块砖的水平灰缝砂浆饱满度，用百格网检查，以其平均值决定得分。三块砖平均值，≥80%得12分；70%～79%得6分；60%～69%得3分；59%以下不得分。

3、竖向灰缝砂浆饱满度（满分8）

观察检查，发现一个透亮扣1分。

4、标高（10皮砖高度误差；满分10）

用钢卷尺测量检查，检查部位为检查垂直度的转角，10皮砖高度标准值为990mm。

误差≤5 mm得10分；误差6mm～9mm得7分；误差10mm～14mm得4分；误差＞15mm不得分。

5、最大灰缝和最小灰缝值（满分10）

用钢卷尺测量检查。每发现一处水平灰缝＞12mm或＜8mm，扣1分，同一皮砖最多扣2分；每发现一处竖向灰缝＞12mm或＜8mm，扣0.5分；水平灰缝有＞20mm者不得分。

6、观感质量（满分10）

观察检查，总体评价给分。主要观察表面是否平整、是否扭曲、水平灰缝是否水平、边角是否顺直、选砖是否适宜，表面洁净和文明施工等。

7、完成时间（满分25）

计时检查。标准时间40分钟。规定时间内未完成，每差一层扣5分。

（三）考核内容B

采用240×115×90mm多孔砖,砌筑长度为990mm（最长处）、厚度为240mm、高度为990mm墙体，第五皮上面加一道2Φ6拉结钢筋(考核前加工成型)，挑出长度两端各500mm，排砖图（立面图）如下：

（四）考核内容B评分标准及评分细则

| 序号 | 项目 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 垂直度 | 20分 |
| 2 | 平整度 | 10分 |
| 3 | 水平灰缝砂浆饱满度 | 20分 |
| 4 | 标高（10皮砖高度误差） | 6分 |
| 5 | 最大灰缝和最小灰缝值 | 6分 |
| 6 | 砌筑方法与观感质量 | 13分 |
| 7 | 完成时间 | 25分 |

1、垂直度（满分20）

用垂直检测尺检查任意两处的垂直度，以其平均值决定得分。垂直度偏差≤4mm得20分，5～7mm得10分，8～10mm得5分，11～15mm得2分，＞16mm不得分。如果有明显砸、撬痕迹，砖已松动、砖与砂浆之间已出现缝隙等不得分。

2、平整度（满分10）

用垂直检测尺和楔形塞尺检查任意两处，以其平均值决定得分。平整度平均值≤5mm得10分；6～9mm得7分；10～15mm得3分；＞16mm不得分。如果有明显砸、撬痕迹，砖已松动、砖与砂浆之间已出现缝隙等不得分。

3、水平灰缝砂浆饱满度（满分20）

现场随机决定检查部位，检查一皮砖的三块砖的水平灰缝砂浆饱满度，用百格网检查，以其平均值决定得分。平均值≥80%得20分；70%～79%得10分；60%～69%得5分；59%以下不得分。

4、标高（10皮砖高度误差；满分6）

10皮砖高度标准值为990mm，用钢卷尺测量检查两端，以偏差较大者决定得分。偏差≤5mm得6分；6 mm～9mm得4分；10mm～14mm得2分；＞15mm不得分。

5、最大灰缝和最小灰缝值（满分6）

用钢卷尺测量检查。每发现一处水平灰缝＞12mm或＜8mm，扣1分，同一皮砖最多扣2分；每发现一处竖向灰缝＞12mm或＜8mm，扣0.5分；水平灰缝有＞20mm者不得分。

6、砌筑方法与观感质量（满分13）

观察检查，总体评价给分。主要观察七分头打制形状，有无通缝，水平灰缝是否顺直、选砖是否适宜，拉结钢筋及挑出长度、砌体表面洁净和文明施工。上下两皮砖错缝25mm为通缝。通缝高度≤3皮砖，每处扣2.5分，通缝高度＞3皮砖，每处扣5分。

7、完成时间（满分25）

计时检查，标准时间40分钟。规定时间内未完成，每差一层扣5分。

五、考核工具和材料

| 序号 | 工具 |
| --- | --- |
| 1 | 大铲 |
| 2 | 钢卷尺 |
| 3 | 水平尺 |
| 4 | 皮盆 |
| 5 | 线坠 |
| 6 | 垂直检测尺 |
| 7 | 塞尺、百格网 |
| 8 | 多孔砖 |
| 9 | 刨锛 |
| 10 | 砂子、胶结材料 |

辽宁省2013年中职升学技能考核

测量考核大纲

一、说明

根据辽宁省教育厅及招考办的有关文件，我院为辽宁省中职升学技能考核考点。依据教育部职业教育与成人教育司颁布的最新土建类建筑施工专业教学标准，制订本考核大纲。

适合范围：土建类各专业。

二、考核方法

考核以实际操作为主，包括知识运用、仪器操作和数据处理，满分100分。

三、考核内容和要求

第一部分 水准测量

（一）考试内容A：普通水准测量

完成普通水准测量一测站上的全部操作过程，测出地面两点间的高差并计算出平均高差。

1、安置仪器

在两根水准尺中间摆好脚架，取出仪器，在脚架上安置好水准仪并整平仪器。

2、瞄准与读数

先瞄准后视水准尺并进行中丝读数，再瞄准前视水准尺并进行中丝读数。

3、记录与计算

按外业记录表格要求进行记录与计算。

普通水准测量记录表（变动仪器高法）

考生号：                                               姓名：

| 立 尺 点 | 后 视 读 数 | 前 视 读 数 | 高 差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高差平均值= |  |  |  |
| 误差= |  |  |  |

注：记录以米为单位，记足四位数。

4、二次观测

变动仪器高再测一次，仪器高度的变动范围要大于10厘米，然后取其平均值作为两点之间的高差。

5、限差

两次观测高差之差不大于5毫米。

（二）考试内容B：四等水准测量

完成四等水准测量一测站上的全部操作过程，测出地面两点间的高差。

1、安置仪器

在两根水准尺中间摆好脚架，取出仪器，在脚架上安置好水准仪并整平仪器。

2、瞄准与读数

观测顺序为：后→后→前→前，即先瞄准后视水准尺读取黑面的上、下丝读数及中丝读数，再读取后视尺红面的中丝读数，然后转动望远镜瞄准前视水准尺读取黑面的上、下丝读数及中丝读数，最后读取前视尺红面的中丝读数。

3、记录与计算

按外业记录表格要求进行记录与计算。

四等水准测量记录表（双面尺法）

考生号：                                       姓名：

| 立尺点 | 后 尺 | 上丝 | 前 尺 | 上丝 | 方向 及 尺号 | 水准尺读数 |  | 黑 + K - 红 | 高差 中数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 下丝 |  | 下丝 |  |  |  |  |  |
|  | 后 视 距 |  | 前 视 距 |  |  | 黑面 | 红面 |  |  |
|  | 视距差d |  | 累计差∑d |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后-前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后-前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后-前 |  |  |  |  |

注：记录以米为单位，记足四位数，高差中数保留至0.1毫米。

4、限差

（1）前、后视距不大于80米。

（2）前、后视距差不大于5米。

（3）|黑面读数+K－红面读数|≤3毫米。

（4）|黑面高差－红面高差±0.1米|≤5毫米。

第二部分 水平角测量

- 考试内容A：测回法观测水平角

测出地面上两个方向之间的水平夹角。

1、安置经纬仪

取出仪器，在脚架上安置好经纬仪，对中、整平仪器。

2、瞄准和读数（两个测回）

(1)盘左位置：瞄准目标A，配置水平度盘至0°附近（第二测回90°附近），读数，记录；顺时针转动望远镜瞄准目标B，读数，记录。

(2)倒转望远镜成盘右位置：瞄准目标B，读数，记录；逆时针转动望远镜瞄准目标A，读数，记录。

3、记录与计算

按外业记录表格要求进行记录与计算。

测回法观测水平角记录表

考生号：                                                姓名：

| 目标 | 盘 位 | 读 数 ° ′ ″ | 上、下半测回角值 ° ′ ″ | 一测回角值 ° ′ ″ | 各测回平均值 ° ′ ″ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：分和秒要记足两位。

4、限差

半测回角值之差不大于40″，两测回角值之差不大于24″。

- 考试内容B：全圆测回法观测水平角

测出地面上三个方向间的水平角，观测一测回。

1、安置经纬仪

取出仪器，在脚架上安置好经纬仪，对中、整平仪器。

2、瞄准和读数

盘左瞄准目标A，配置水平度盘至0°附近，读数，记录；顺时针转动望远镜依次瞄准目标B、C，分别读数，记录；继续顺时针转动望远镜再次瞄准目标A，读数，记录。倒转望远镜成盘右位置，瞄准目标A，读数，记录；逆时针转动望远镜依次瞄准目标C、B、A，分别读数，记录。

3、记录与计算

按外业记录表格要求进行记录与计算。

全圆测回法观测水平角记录表

考生号：                                           姓名：

| 点 名 | 盘左读数 ° ′ ″ | 盘右读数 ° ′ ″ | 平均方向值 ° ′ ″ | 一测回方向值 ° ′ ″ | 角值 ° ′ ″ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：分和秒要记足两位。

4、限差

半测回归零差不大于24″。

四、考核方式与评分标准

1、分组形式

采用抽签分组。

2、考核方式

采用现场操作形式进行考试。考题印在题签上，包含水准测量一项及水平角测量一项，由考生本人抽签，然后进行操作考试。

3、考核时间

每人操作共计40分钟。包括观测、记录、计算和检核的所有时间。即从进入考核区到离开考核区的总时间（抽签时间除外）。

4、成绩评定

考核组成员分别对考生各项操作进行评分，各成员的评分取算数平均值作为考生的最后成绩，满分为100分。

评分要点与要求如下表

| 考核内容 |  | 要 求 | 标准分数 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水准仪 | 经纬仪 |  |
| 安置 仪器 | 安放仪器 | 动作熟练、方法正确 | 2 | 2 | 如果观测结果超限，可以重测，但总成绩扣10分 |
|  | 整平 | 脚螺旋转动熟练、动作正确 | 3 | 4 |  |
|  | 对中 | 伸缩脚架熟练、动作正确 | 0 | 6 |  |
| 观测、瞄准 |  | 物镜、目镜调焦螺旋使用正确 | 3 | 4 |  |
| 读数 |  | 快速、准确 | 5 | 7 |  |
| 结果 |  | 正确 | 10 | 10 |  |
| 记录 |  | 字迹清晰、工整 | 7 | 7 |  |
| 计算 |  | 计算准确、字迹工整 | 8 | 8 |  |
| 取收仪器 |  | 动作熟练、摆放位置正确 | 2 | 2 |  |
| 限差 |  | 满足相应精度要求 | 5 | 5 |  |
| 合计 |  |  | 45 | 55 |  |

注：记录与计算时，不允许用橡皮擦改数据，若发现此现象，每发现一次扣除3分。

五、其它说明

（一）考核仪器

自动安平水准仪50台，双面直式水准尺50对，DJ6型光学经纬仪50台。

（二）考生自备

计算器、2H铅笔。